
2011年度中国黄金协会科学技术奖

获奖项目一览表
                         特等奖：2项

                         一等奖：25项

                         二等奖：28项

                         三等奖：8项
2011年度中国黄金协会科学技术奖获奖项目简介
	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	1

	2011HJ001
	海下金属矿床采场交替上升无房柱连续开采关键技术研究与应用
	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿、中南大学、西安交通大学经济与金融学院
	陈玉民 李夕兵 修国林 赵国彦 何吉平 刘志祥 杨竹周 刘爱华 王剑波张炳南 何顺斌 袁  勇 齐兆军 王善飞 刘自成 刘大兵 宫凤强 于常先 李地元 马明辉 彭  康董陇军 张小刚 李红旗 宋洪涛 李建杰 赵明宣 孙洪洲 王  芳 滕炳娟 
	1、研发了海下金属矿床采场交替上升无房柱连续采矿新技术，突破了国际传统的金属矿矿房矿柱的开采工艺，实现了无房柱连续开采，解决了金属矿矿柱回采安全性差、损失贫化大、效率低的重大技术难题。

2、建立了考虑岩石力学参数、节理裂隙状况、地下水影响、爆破损伤等多因素的海下矿床开采工程岩体质量综合评价方法，并实现了岩体质量分级的三维可视化。

3、针对海下开采技术特征，研究制定了以水下安全开采为目标的“黄金矿水下开采工程岩石物理力学性质试验方法”、“水下黄金矿开采巷道岩体变形观测”、“黄金矿地下水动态观测技术规范”、“黄金矿山水害防治水化学分析方法”和“黄金矿地下水水量管理模型技术要求”五项黄金行业标准，为水下硬岩矿床的安全开采提供了技术保障。

    采场交替上升无房柱连续开采方法及其关键技术已经在三山岛金矿全面推广应用，采矿损失率从22.6%降低到4.97%，已实现新增效益15385.32万元，延长矿山服务年限5年以上，产生了巨大的经济效益和社会效益。
	特等

	2
	2011HJ002
	高纯金及其化学分析方法
	长春黄金研究院、国家金银及制品监督检验中心（长春）、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司、沈阳造币厂、长城金银精炼厂、江西铜业股份有限公司、北京有色金属研究总院、北京矿冶研究院、上海黄金交易所、北京达博有色金属料有限责任公司、江苏天瑞仪器股份有限责任公司
	陈菲菲 黄  蕊 陈永红 薛丽贤 刘成祥 陈  杰 张玉明 赖茂明 于  力 刘  红 宁联会 陈  彪 杨红生 张  雨 李华昌 王德雨 张  波 李万春 龙淑杰 杜连民 梁亚群 黄绍勇 冯先进 杨宇东 李爱娥 田晓红 郑建明宋玉国 李  亮
	《高纯金》产品标准的制定符合国家标准管理的要求和标准编写的技术规范，促进了黄金行业的标准化工作，填补了国家标准的空白，同时也填补了国际标准的空白。在《高纯金》产品标准中，不但规定了杂质元素的种类，还限定了杂质元素的总含量和各元素的上限含量，即：用于交易的高纯金，不但总含量需满足规定需要，各杂质元素的含量也不能超过所规定的上限。 杂质元素多、上限含量的确定相当困难，即要满足主元素Au99.999%，又要对21个杂质元素的上限进行规定，同时还要保证国内现有的分析手段能够可以检测，同时保证流入市场的高纯金产品不但满足工艺品加工需求，还能满足工业需求。其技术难度是以往任何一个产品标准所无法与之相比的。

《高纯金化学分析方法》所包含的3个方法为平行方法，使用者可根据自身的实验室条件进行适当的方法选择。《高纯金化学分析方法》的制定符合国家标准管理的要求和标准编写的技术规范，满足高纯金产品质量控制的需要，促进了黄金行业的标准化工作，填补了国家标准空白，同时也填补了国际标准的空白。在《高纯金化学分析方法》的第2部分：ICP-MS-标准加入校正-内标法测定杂质元素的含量中，首次采用了标准加入校正与内标法相结合的方法，解决了仪器长期漂移和瞬间波动对测量结果准确度的影响，提高了分析结果的准确度。

	特等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	3
	2011HJ003
	山东省招远市玲珑金矿田成矿规律和深部外围预测研究
	山东黄金矿业（玲珑）有限公司、中国地质科学院地质力学研究所
	吕古贤 裴佃飞 郭  涛

武际春 申玉科 王照亚

庄文广 吕承训 韩云松

任  宏 刘维民 彭  欣

兰海波 楚克磊 吴海庆

刘永堂 王超凡 李  颖

马晓东
	1、东亚地区属于中生代构造岩浆活化区，有关的热液金属矿床的地质找矿研究方面都可以应用和借鉴“胶东金矿”的成矿规律。

2、在中国东部，诸如斑岩铜矿、玢岩铁矿、夕卡岩铜矿、岩浆热液钨锡多金属矿等矿床都发育广泛的钾化、绢云母化和硅化等蚀变，因此“构造变形岩相形迹”、“构造变形蚀变岩带”等概念和找矿预测思路可以得到具体的应用。

3、以“构造附加压力”为理论基础，建立成矿深度“构造校正的测算方法”，为其他相关类型矿床的深部及外围预测具有借鉴作用。对于立足国内勘查资源的新举措，这一理论方法的推广可以提高预测定量化和精度。

4、在构造地球化学的基础上，提出构造物理化学研究。这对于构造控矿和成矿的理论机理提出了重要的进展，因而具有广阔的应用前景。

5、建立矿源岩演化序列概念，根据我国复合大陆复杂长期的演化环境和胶东金矿成矿特点，本研究较系统提出矿源岩系(序)列的概念：矿源岩系是成矿物质随着其载体岩石形成、相变和形变而断续分散、运移、富集和重新分配，直至形成矿床这一演变过程和体现这一过程的岩石组合。同时指出胶东金矿不同层次的找矿方法。对于我国复合大陆成矿来说，这一成矿理论和找矿方法方面的成果，不仅对于胶东，而且对于东亚地区多成因复合性矿床，具有实际的推广价值。

6、预测玲珑金矿田黄金资源超过1000吨，可以作为整装勘查示范区的新认识，对于立足国内勘查找矿战略来说，具有典型和推广意义。


	一等

	4

	2011HJ004
	胶东寺庄金矿区构造-矿化网络结构及深部找矿预测
	山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿、中国地质大学（北京）
	董金奎 邓  军 范作鹏

杨立强 赵荣欣 王中亮

高海峰 龚庆杰 郭广军

张  良 王彦玮 刘文龙

郑小礼 周  铸 张忠辉

刘  跃 王恩敬 张  潮

王建刚 李瑞红
	1、该项目产学研相结合，基于大量野外和室内工作，针对胶东寺庄金矿控矿规律和成矿特征，运用矿床研究的新理论、新方法，开展系统研究与勘查实践。

2、深入研究了区域构造及控矿构造系统，提出构造动力体制转换和菱形断裂系控矿的新认识，阐述了成矿过程中断裂构造性质的转换控制金矿化的形成。

3、建立构造-蚀变-矿化网络结构3Dt演化模型，揭示了主断裂及其下盘次级断裂控制多种蚀变-矿化的相互叠加，是矿体就位的有利部位。

4、总结了十种金矿体空间定位规律，并在此基础上开展隐伏金矿体定位预测，圈定了13个找矿靶位，经工程验证，探明金金属储量10.04吨，经济和社会效益显著。

综上所述，该项目丰富了构造成矿动力学的研究内容，有益于焦家式金矿构造成矿理论体系发展和完善，为明确金矿找矿方向提供了理论依据。研究成果具有创新性。


	一等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	5
	2011HJ005
	辽宁排山楼金矿成矿规律与深部成矿预测研究
	辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司、东北大学
	王荣湖 王恩德 赵纯福  

李  达 温守钦 李卫东  

侯根群 滕俊伟 高春舸  

付建飞 贾三石 刘海波

刘志远 戴  毅 门业凯  

夏建明 梁海波 边艳爱  

牛志杰
	1、确定了两大韧性剪切带控矿构造体系，明确了矿床形成具有多期多阶段叠加改造的特征。划分了糜棱岩构造序列，提出了白云质糜棱岩为矿体定位标志之一。

2、基于金矿床地质三维空间信息模型，开发了深部预测集成技术，拓展了找矿空间和深度，建立了深部低缓地质异常识别标志。

3、开展了高精度氡、吸附汞、有机烷烃等地球化学测量，建立了相关矿化识别模型，为深部矿体定位和成矿预测提供新的技术方法。

4、利用研究成果，进行深部和外围成矿预测，圈定靶区10个，预测金资源量16吨，经部分靶区工程验证，已探明金金属储量7.5吨。

综上所述，项目运用矿床研究的新技术、新方法对排山楼金矿床的含矿建造、控矿构造、矿床地质和地球化学、地球物理特征进行了系统全面的研究，取得了创新性认识和显著的找矿效果。


	一等

	6
	2011HJ006
	乌山铜钼矿资源开发利用优化研究
	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司、北京科技大学
	许国伟 胡乃联 康春德

李国清 赵春波 张延凯

高占义 杨  桦 王亚强

陈  丽 韩荣荣 徐  振

杨晓光 周  勋 付文姜

 赵晓杰
	1、综合利用矿山探矿、生产各种数据，采用变异函数拟合、对数克里格法，建立了乌山铜钼矿精细化模型，进行分区估值，所建矿床模型便于矿山实际应用。

2、建立了动态边际品位计算数学模型，开发了级差品位指标计算软件，完成了不同成本水平、不同金属价格下的地质边际品位和级差品位计算，为矿山建设与生产决策提供了依据。

3、基于精细化的块体模型，以企业获得最佳的生产经营效果为目标，将钼回收率变化及价格波动作为主要变动因素，进行了矿山开采境界优化，提出了最优开采境界。

4、构建爆区实体模型，利用炮孔化验数据对爆区块体进行品位估值，实现了爆区品位和矿量的快速计算，利用图形化工具形象地展示出爆区的品位分布情况，为生产配矿提供了可靠的基础资料。

5、利用非线性规划原理，建立了均衡入选品位配矿模型，实现了入选矿石的优化配比。

综上所述，该成果技术先进，方法新颖，经济和社会效益显著，具有很好的推广应用前景。
	一等

	7
	2011HJ007
	河南省卢氏县夜长坪矿区钼矿床地质特征、成矿规律及找矿靶区研究
	中国黄金集团地质有限公司、中国黄金集团中原矿业有限公司


	晏国龙 余  勇 王佐满 

陈  冬 肖光富 李青云    李志国 潘  登 丁高明    周文军 任继刚 李永全    王坤明 于建杰 杨  帅   林英昌 刘方方 李  海
	1、在矽卡岩型钼矿床的基础上，又发现了斑岩型钼矿化类型，从而使该区在找矿方面取得了重大突破。

2、对该区的成矿条件及成矿规律进行了系统总结，确定了找矿标志，其中，矽卡岩带及隐伏钾长花岗斑岩体可作为本矿区的直接找矿标志。

3、通过系统的地质、地球化学研究，提出了该矿床成矿母岩为燕山期钾长花岗斑岩，其成岩年龄为144～148Ma，成矿年龄约为145Ma。

综上所述，该项目在地质控矿条件、成矿规律和成矿预测等方面取得了创新性成果，找矿效果显著。
	一等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	8
	2011HJ008
	黄金矿山尘毒防治理论及工艺技术研究
	山东黄金矿业（玲珑）有限公司、山东科技大学
	刘润田 程卫民 侯学武 周  刚 王成龙 崔向飞 武际春 于清军 吕孝强 侯成录 徐志昌 姜培根  陆增辉 王学林
	（1）对玲珑金矿产尘地点及有毒有害气体分布区域进行干粉激光粒度分析、粉尘颗粒图像分析，得到了不同作业地点粉尘的理化性质。

（2）探讨了单水喷雾降尘机理，改进了旋风除尘器的效率计算方法，并对井下有毒有害气体报警监控系统、风机联动控制系统进行了设计。

（3）对玲珑金矿巷道和采场进行有毒有害气体浓度的测定与分析，提出了黄金矿山分区域粉尘及有毒有害气体防治技术措施。

    现场应用表明，该成果有效地解决了通风系统复杂，产生粉尘地点多、变化大的矿山通风技术难题，实现了黄金矿山尘毒防治技术的综合集成创新，具有广阔的推广应用前景。


	一等

	9
	2011HJ009
	山东黄金归来庄矿业有限公司岩金矿床露天转地下平稳过渡安全高效采矿技术
	山东黄金归来庄矿业有限公司、东北大学、山东科技大学
	王立君 尹国光 李元辉 尤春安 冯夏庭 施兴平 徐  帅 卢  栋 张凤鹏 臧云同 郑贵平 韩洪江 肖坤荣 刘建坡 高传波 朱一飞 安  龙 靳社英 孙维强 孔令权
	（1）依据岩石力学计算与分析，通过优化工程布局，缩短了建设工期，节省了工程费用。

（2）采用进路混凝土充填技术，形成嵌入式复合结构人工境界矿柱，提高了境界矿柱稳定性，改善了露天转地下开采的安全作业条件，有效防止露天采场汇水的渗透，境界矿柱回收率由60%提高到95%以上。

（3）根据井下开拓现状及境界矿柱的形成过程，优化了过渡期地下开采的回采顺序，既充分利用了现有工程，又适应了露天转地下开采过渡期的时空协调性。

综上所述，该项目研究技术路线正确，研究方法新颖，经济效益和社会效益显著。


	一等

	10
	2011HJ010
	缓倾斜破碎矿体充填假顶构筑工艺与进路法采矿增效扩能技术研究
	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿、中南大学
	董金奎 范作鹏 张忠辉  王新民 张钦礼 王相君  王学斌 李纪玉 程全民  董金波 邱俊刚 于  斌  张德明 李国胜 陈怀东  陈胜虎 王文珉 赵荣欣  张海涛 王海涛 
	（1）提出了基于模糊评判理论的矿岩稳定性“多相归一”综合分类方法，提高了矿岩稳定性分类的针对性和可靠性； 

（2）运用了基于强度指标的进路规格优化方法，扩大了进路规格，提高了回采效率；

（3）采用了无需吊筋的充填体人工假顶构筑新工艺，降低了人工假顶构筑成本；

（4）在尾砂优势粒级缺失条件下，研发了特种固结材料尾砂充填技术。 

    综上所述，该项目研究技术路线正确，研究方法先进，经济效益和社会效益显著，在同类矿山具有推广应用价值。
	一等

	11
	2011HJ011
	新城金矿深部采场回采参数及回采工艺技术研究
	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿、山东科技大学、东北大学
	毕洪涛 张洪训 沙  鸥 李大东 胡忠强 付厚利 赵兴东 刘  滨 由  伟 范文涛 刘晓光 杨维涛 朱兆文 黄永庆 徐征军
	（1）依据理论分析和现场监测，确定了锚索、锚杆联合支护方案，并优化了支护参数，确保了采场作业的安全。

（2）采用了多种监测手段，探讨了一步回采充填体和二步回采岩体相互作用关系，为回采参数优化提供了依据。

（3）采用W型钢带支护技术，扩大了树脂锚杆的适用范围，确保了采场顶板的稳定。

现场应用表明，该成果技术安全可靠，经济和社会效益明显。
	一等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	12
	2011HJ012
	江西金山金矿缓倾斜中厚难采矿体采矿方法试验研究
	中国黄金集团公司技术中心、长春黄金研究院、中国黄金集团江西金山矿业有限责任公司、山东理工大学
	肖振凯 王  劼 王  平 郭树林 陶柱群 闵忠鹏 陈广宝 韦华南 袁振勇 缪国卫 徐从贵 刘文波 王传崔 鲍海文 杨  超 方结平 程文文 张  涛 赵国君 汪少林 

	（1）改进了多因素层次综合分析法，建立了指标参数优化权重，优化了采场结构参数。

（2）在缓倾斜中厚难采矿体开采中，实现了多排同段爆破技术与微差爆破技术的集成创新。

（3）提出了掘进式简单速成扩漏法，缩短扩漏时间20~30%。

综上所述，该项目研究技术路线正确，研究方法新颖，经济效益和社会效益显著。
	一等

	13
	2011HJ013
	倾斜厚大矿体高效充填采矿技术研究
	长沙矿山研究院、国家金属采矿工程技术研究中心、崇礼紫金矿业有限责任公司
	李向东 任林子 周益龙 王培武 盛  佳 宋贵常 李  强 邹南荣 万  兵 王爱民 李永辉 米继武 郑伯坤 霍满成 王志康 郑  晓 李万斌 周鹏宇 张国臣 张占洋 
	（1）针对倾斜厚大矿体多中段复杂条件，选用了二步骤分段空场回采嗣后全尾砂胶结充填采矿法，实现了安全高效开采。
（2）结合材料试验提出了合理的充填材料配比，可为现场生产安全管理提供保障。

（3）采用采场结构参数的多元分析方法，对矿块结构参数进行了综合分析优化，为设计提供依据。

（4）提出了二步骤采场中深孔回采界面控制爆破技术，保证了一步骤充填体的稳定性。

该研究成果在充填技术、回采工艺和地压管理等方面进行了集成创新，解决了倾斜厚大矿体高效回采技术难题，取得了显著的经济效益和社会效益。


	一等

	14
	2011HJ014
	甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司采矿技术改造项目（2000t/d）
	烟台金邦冶金工程咨询有限公司、招金矿业股份有限公司
	付士新 迟善祝 刘德华 宋祥伟 吴  克 朱广斌 高苏洋 高  鹏 李  琰 张  健 贾鸿煜 王华溢 朱菲菲 张海宾 邱中胜
	1、在高海拔、高寒地区，采用井筒代替井塔，解决了提升系统的通风、保温难题。

2、矿石全部从地下运输到选厂，克服了高山地区修路难的问题， 改善了运输条件，环境友好。

    3、充分利用原有设施，兼顾生产与基建，实现了投资省，施工速度快，在高海拔、高寒地区具有推广意义。
	一等

	15
	2011HJ015
	缓倾斜不稳固复杂矿体上向进路选别采矿综合技术研究
	山东黄金集团有限公司、山东黄金集团昌邑矿业有限公司、长沙矿山研究院、长沙巨人矿业技术有限公司


	侯成桥 宋增春 周罗中 赵  杰 刘汉福 孟祥凯 马立阔 张万超 冯天欣  林卫星 杨立刚 张华东 于志晓 曲立平 刘  涛  刘  静 臧元东 秦玉伟 孙建松 孙海新 
	1、该项目采用脉外脉内联合采准、上向分层分步进路回采、局部锚杆金属网联合护顶、水平浅孔光面爆破落矿、铲运机出矿、部分胶结间隔尾砂充填等配套综合技术，实现了矿岩不稳固缓倾斜复杂矿体的安全、高效、低贫损、低成本开采，是缓倾斜复杂矿体采矿工艺技术的突破。

2、所选用采矿方法，适合莲花山矿床缓倾斜不稳固复杂矿体的特点，技术路线正确，经济技术指标先进，取得了显著的经济效益和社会效益。

综上所述，该项目研究针对莲花山矿床缓倾斜不稳固复杂矿体的特点，配套多项先进工艺技术，实现了综合集成创新，在类似条件矿山具有推广应用前景。


	一等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	16
	2011HJ016
	分段中深孔挤压崩矿连续采矿法综合技术研究
	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司、长沙矿山研究院、长沙巨人矿业技术有限公司


	张炳旭 纪进科 周罗中 姜增选 张万超 白复锌 王善功 王义春 姜顺鹏 张永林 于向波 姜文峰 鲁洪军 靳社英 张  鹏 张  彬 李守正 安智海 何远富
	1、项目采用下盘分段采准、上向扇形中深孔分段凿岩、多排微差顺序挤压爆破落矿、电动无轨设备阶段控制出矿、嗣后分级尾砂或全尾砂补充充填等配套综合技术，解决了山东黄金矿业（鑫汇）有限公司较厚大矿体开采中采场生产能力小、充填成本高、安全性差等技术难题，实现了较厚大矿体的安全、高效、低成本连续回采，是黄金采矿工艺技术的重大进步。

2、项目研究提出的采矿方法新颖，技术经济指标先进，取得了明显的经济效益和社会效益，研究成果在类似开采条件矿山具有推广应用前景。


	一等

	17
	2011HJ017
	三山岛金矿新立尾矿库稳定性及环境治理的研究与应用
	山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中冶沈勘秦皇岛工程技术有限公司


	杨竹周 修国林 张金龙    杨守斌 王剑波 滕建军

王宝胜 安云明 王  树   史秋波 徐伟章 李广华   

钱  源 张开诚 谢敏雄
	（1）通过对新立尾矿库的现场勘察，采用相关分析软件，对新立尾矿库进行渗流数值模拟及稳定性分析，为坝体整体稳定性综合评价提供了依据，通过分析找出了影响尾矿库稳定性及环境的主要原因。

（2）根据尾矿库坝体稳定性分析，核算尾矿库的安全系数，针对尾矿库存在的问题和尾矿库地理位置的特殊性，提出了切实可行的坝体加固治理措施，提高了尾矿库的安全性及稳定性，延长了尾矿库服务年限。

（3）针对尾矿库对周边环境的影响，提出了尾矿库环境治理措施，有效地减少了尾矿对环境的污染，尤其是在环境的保护和景观环境的改善方面，社会效益显著。

    综上所述，该研究成果为企业成为国家级绿色矿山奠定了坚实基础，可引导黄金矿山特别是临海尾矿库安全环保理论研究和治理，具有示范推广作用。
	一等

	18
	2011HJ018
	金曦金矿全泥氰化—炭浆厂产能及技术研究与应用
	长春黄金研究院、内蒙古金曦黄金矿业有限责任公司
	薛  臣 段希刚 张  晗 张化武 岳  辉 杨聪仁 郑  晔 孙常贵 赵明福

乔永平 郑艳平 王建国 孙洪丽 张国刚 赵国惠
	1. 苏尼特金曦金矿是国内首个单系列3000吨/日的大型全泥氰化—炭浆厂，经过本项目的技术研究和实施，技术经济指标达到并超过设计指标。

2．开发研究的新型高效浓密机，提高了浓密效率，解决了溢流跑浑，保证了底流浓度，降低了絮凝剂的用量，减小了絮凝剂对解析电解工段的影响。

3．采用的新型除垢剂具有强力螯合沉淀钙离子的能力，可以有效去除溶液中钙离子沉积，提高活性炭的吸附容量，节省了再生成本。

    综上所述，研究成果具有创新性，经济效益和社会效益显著，总体达到国内领先水平，具有广泛的示范推广性。
	一等

	19
	2011HJ019
	难处理金精矿多功能一体化焙烧技术研究与工程化
	紫金矿业集团股份有限公司、福建金山黄金冶炼有限公司
	陈景河 邹来昌 廖元杭 吴在玖 衷水平 黎志栋 李胜春 简椿林 申开榜 张新振 吴永胜 林鸿汉 林志坚 许辉标 詹根庆 

李育林 陈玉雷 车  贤 

李  涛 邱建森

	1、针对处理原料来源广，含铜、含砷、含碳的特点，成功实现一段焙烧和两段焙烧处理工艺的灵活切换，并对含铜、含砷、含碳难处理金精矿的不同处理工艺进行了优化。

2、通过自行设计研制的雾化料枪，实现物料的可控焙烧，使焙烧气氛更易调节。

3、采用集成热料输送、高温高酸浸出技术，提高了铜、金的浸出率，降低了后续废水处理成本。

    该项目通过一体化焙烧技术实现了难处理金精矿的高效综合回收，经济效益和环境效益显著。
	一等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	20
	2011HJ020
	富贵锑选择性氯化法提金及多金属综合回收的研究与应用
	湖南辰州矿业股份有限公司
	刘  勇 杨天足 陈芳斌　黄启富 刘伟锋 杨开榜　刘忠云 陈建权 李希山　阳振球 曲立望 刘互良　刘共元 邝江华 江名喜　窦爱春 楚  广　  
	1、通过在氯化物体系中的溶液电位和pH值进行有效的测控，选择性氯化浸出贵锑中的银、锑、铅、铜、镍等金属，得到粗金粉，实现了一步提金。

2、研制的工业化高效电位检测装置，可以实时显示出体系中的电位，对于浸出体系的控制暨多金属回收起到关键作用。

3、综合考虑了项目实施过程中固、液、气三废治理与综合利用。

 综上所述，该项目工艺流程先进、提金流程短、生产成本低、综合回收率高，经济和社会效益显著。
	一等

	21
	2011HJ021
	复杂银精矿多金属综合利用项目的研究与应用
	山东金创金银冶炼有限公司
	李杰锡 符金武 高景岩 陈启普 贺宗兴 王德东 王卫亭 王金超 赵义峰 邢玉志 张晓军 武仁杰 姜传进 王付才 包  允 刘骏骥 史日绍 王文强
	1、项目在溶液闭路循环的条件下，采用高氰高氧的氰化技术对复杂银精矿进行氰化强化浸出，氰化贵液两段置换及氰化尾渣浮选回收铅、锌、银、金三个方面技术，解决了银精矿不易浸出的难题， 银、金回收率均达到94%以上；采用锌粉两段置换法，解决了含银贵液锌粉置换生产中存在的银泥质量差、锌粉用量大等难题，锌粉耗量降低70%，银泥质量由原来的含银30%提高到75%以上；采用硫化复合药剂对氰化尾渣氧化程度较高的矿物表面进行修复，使铅、锌回收率达到80%以上，铅锌精矿品位均达到30%以上。

2、生产实践表明：采用该技术实现了银精矿中金、银、铅、锌、硫等有价资源的综合利用，已实现净利润11878万元，经济、环境、社会效益显著。
	一等

	22
	2011HJ022
	液膜—膜电解法提金工艺及配套设备研究
	中国黄金集团公司技术中心、长春黄金研究院、辽宁天利金业有限责任公司
	李哲浩 具滋范 龙振坤 韩晓光 范亚锋 秦晓鹏 降向正 董德喜 张灵芝 张海波 吕春玲 申  波 王智奎 马丽军 迟崇哲
	本研究课题的创新点在于：首先采用国际首创的选择性强、稳定且溶胀小的弱碱性液膜提金技术和氰化物破坏率低的膜电解技术，并将液膜提金技术、膜电解法电积金技术及回收氰化物的新技术进行系统化集成，从而形成实现金及氰化物综合回收的新工艺及技术。最后将两种工艺技术进行有机地结合形成一种新的工艺技术。

本课题主要的创新点：

（1）研究开发了液膜-膜电解提金的集成创新技术，首次应用于低品位复杂难处理金矿资源的高效利用和节能环保的提金工艺；

（2）首次开发了选择性强、稳定且溶胀小的弱碱性提金液膜组分，实现了在弱碱性体系（pH 8左右）中选择性地萃取金和氰化物，使浸液的氰化物实现净化循环使用或达标排放；

（3）研制了高浓缩性液膜萃取装置、含金贵液一步电解装置，优化设计了连续式破乳装置。把液膜提金和膜电解两项技术有机地结合为高效、节能环保的集成膜分离技术。
	一等

	23
	2011HJ023
	微波冶金工程化关键技术研究
	中国黄金集团公司技术中心、长春黄金研究院、南京三乐微波技术发展有限公司、云南黄金有限责任公司
	高金昌 郑  晔 赵俊蔚赵明福 邢志军 赵国惠 周博敏 王晓彤 马金瑞 祁玉海 王  艳 徐翔彬 郑艳萍 薛  臣 孙  晶 薛丽贤 张国刚 岳  辉 范晓峰 孙红丽
	（1）首次开发了微波处理氧化渣脱碳提金技术，碳去除率达94.63%，金的直接氰化浸出率提高到95.84%，提高了53.49个百分点，连续试验金的氰化浸出率达到90.93%。

（2）找到了微波辐射物料最佳运动状态,为微波连续辐射反应发生器的研究设计提供了依据。

（3）研制了微波小型及连续试验装置、微波高温辐射的测温装置，解决了回转式微波连续辐射反应发生器传动件与石英管的衔接问题。

（4）找到了微波辐射最佳温度、停留时间等控制参数，证明了微波辐射处理碳质矿物在技术上可行性。
	一等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	24
	2011HJ024
	氰化尾渣资源综合利用技术

	招金矿业股份有限公司、中国科学院过程工程研究所
	路东尚 翁占斌 孙建伟 时文革 钱  鹏 王彩霞 叶树峰 李青春 魏连启 丁  剑 褚亦功 仉小猛 杨洪忠 吴镇江 路良山 张立征
	1、以氰化尾渣硫铁资源综合利用为切入点，采用多功能复合溶胶技术，研制成功一种YL10型浮选药剂，有效解决了氰化尾渣富集硫铁过程中氰根和残余药剂对黄铁矿严重抑制的技术瓶颈；研发了硫、铁等组分高效分离与富集技术，实现了含氰污染物流向控制；设计了“一粗—两精—一扫”选矿工艺流程，降低了制酸过程能耗，提高了效率，并实现了氰化尾渣中硫铁资源的高效利用；

2、该技术首次在招金矿业股份有限公司实现了工业化应用，建成了年处理20万吨的示范生产线，全流程“三废”排放达标，硫精矿硫品位达到47%以上，回收率达90%以上，硫酸烧渣铁品位达到63%以上，热效率提高了30%—40%，已安全稳定运行一年，经济、社会和环境效益显著。

3、该成果形成了具有自主知识产权的氰化尾渣硫铁资源高效利用技术体系，具备了行业推广应用条件。
	一等

	25
	2011HJ025
	玲珑尾矿库在线监测系统技术研究
	山东黄金矿业(玲珑)有限公司、山东正元冶达科技发展有限公司
	刘润田 侯学武 管恩亮 武际春 赵  琦 吕孝强 王德荣 周绍青 董庆欣 孙秀金 于清军 王振飞 甘明日 黄绍华 刘胜民 刘焕鹏
	(1) 提出了尾矿库预警监测指标体系及预警阈值，设置了蓝色、黄色、红色三级预警，并与尾矿库应急救援预案联动。

(2) 提出了用于监测浸润线、库水位、雨量、干滩长度和高程、坝体沉降与水平位移等监测传感器的布置方案，选择了相应的传感器，实现了坝体实时监测和预警。

(3) 根据库水位实时报告、滩顶高程定时测定、尾矿粒度及其堆积坡比相对固定的特点，提出了干滩长度在线监测技术，研发了自动分析软件，并取得了国家软件著作权。

现场应用表明，系统运行稳定，性能可靠，经济和社会效益显著，具有良好的推广应用前景。
	一等

	26
	2011HJ026
	黄金行业资源节约与综合利用技术指南研究
	北京黄金经济研究中心、中国黄金报社
	宋玉国 李  亮 张永涛  鲍海文 姜良友 黄绍锋 王海东 巩春龙 吴肇元 胡乃联 王衍平 杨明月 张  健 曾婷婷 胡小溪 陈  昊 郭燕京
	1、课题研究思路明确、资料翔实、内容全面，对促进我国黄金行业资源节约与综合利用，具有十分重要的参考价值。该课题为我国矿产资源节约与综合利用技术指南的制定提供了依据。

    2、在系统调查研究的基础上，全面总结了黄金行业资源节约与综合利用取得的成绩、存在的问题和发展趋势。通过对黄金工业地采选冶技术、工艺和设备等方面的研究，提出了黄金行业应鼓励推广、淘汰限制技术，及提高资源节约利用与综合利用的政策建议。
	一等

	27
	2011HJ027
	我国黄金产业发展战略研究
	北京黄金经济研究中心、中国黄金报社
	张炳南 张永涛 李  亮宋玉国 刘山恩 鲍海文王宏伟 巩春龙 王衍平杨明月 张  健 曾婷婷 胡小溪 陈  昊 郭燕京   
	1、课题承担单位基于对黄金行业基本情况的多年积淀，在全面总结分析黄金产业发展“十一五”完成情况的基础上，提出了黄金产业发展的总体思路、战略目标、主要任务和政策建议。

2、通过分析研究，提出了黄金产业发展的主要任务，即加大地质探矿力度，提高资源保障程度；鼓励科学合理开发，保持黄金产量稳步增长；建设重点黄金产业基地，实现规模化开发；加快企业兼并重组，提高产业集中度；加大科技研发和技术改造力度，提高资源综合利用水平；提高技术装备水平，实现高效化开发；认真落实环境保护、节能减排政策，建设生态、绿色、环保、和谐矿山；进一步完善黄金市场体系，促进黄金产业健康发展。

3、课题研究思路清晰、资料翔实、内容全面，相关战略措施具有一定的操作性。该课题的完成，为我国黄金产业健康、快速发展及黄金产业政策制定，提供了重要的依据。
	一等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	28
	2011HJ028
	陕西省太白县双王金矿床地质特征、成矿规律及找矿靶区再研究
	中国地质大学（北京）、陕西太白黄金矿业有限责任公司
	惠德峰 张耐林 李宏斌

曹瑞荣 王建平 刘家军

柳振江 杨永荣 程建军

张印飞 李志国 陈  冬

齐  峰 张国刚 王  罗

	1、研究认为角砾岩体为气液隐爆作用形成，若干个热液活动中心控制成矿。矿床成矿过程划分为两期四个阶段，金成矿主要发生在隐爆后充填成矿期的铁白云石-黄铁矿阶段。

2、提出了西坝岩体形成于印支期扬子板块和华北板块碰撞的后造山环境，岩浆作用为成矿提供了流体和能量，并最终导致金矿的形成。

3、通过流体包裹体和稳定同位素的研究，提出成矿流体和成矿物质具有以幔源为主的多来源特征；流体的减压沸腾是导致金沉淀成矿的重要原因。

4、对黄铁矿进行了标型特征研究，结合黄铁矿和铁白云石微量元素原生晕特征进行了成矿预测，圈定找矿靶区15处，预测金资源量25.7吨，经部分靶区工程验证，已探明金金属储量3.5吨。


	二等

	29
	2011HJ029
	河东金矿床构造-岩浆-矿化网络解析与成矿预测
	招金矿业股份有限公司河东金矿、

山东科技大学
	王培寿 潘金松 林东瑛 李振福 徐兆江 贾通彬 王为湖 王长涛 王彦磊 王泽利 贾巧遇 李旭平 宋召军 王  涛 王玉双
	1、通过多学科综合研究，首次提出控制河东金矿产出的双剪切控矿模式，提出了河东金矿是受脆-韧性剪切带和碱质交代作用控制的复合改造的剪切带型金矿床的认识。

2、利用剪切带构造物理实验模拟，研究了剪切带变形组构特征，得出了里德剪切面密度随深度和温度增加而增加的创新认识，对深部矿体的预测提供了实验依据，并应用于实际剪切带研究。

3、首次将含孔隙水的剪切带构造物理试验模拟应用于金矿床成矿机制研究，得出了成矿作用中流体使摩擦失稳，由稳滑错动到黏滑错动，促进流体泵吸成矿（多次）的认识，并将韧性变形和脆性变形联系在一起解释，与早期韧性、晚期地壳抬升出现脆性变形的认识有所区别。

4、综合研究了蚀变岩型矿床和石英脉型矿床的空间关系，认为两者伴生共存，前者位于主断裂带中而后者产于其次级断裂中，具有近似的上位和下位空间关系，并提出了在焦家型矿田的深部寻找石英脉型矿床的认识。

5、根据脆韧性同期叠加的新认识，利用成矿后煌斑岩脉和花岗岩的矿物成分数据测算了成岩深度，提出了成矿深度的范围。

6、通过地质、地球化学等方法的综合研究，建立了河东金矿的成矿模型，提炼出与成矿作用和矿体赋存规律有关的多种信息，圈定了预测区和找矿靶区，预测金资源量30吨，经在五个预测区工程验证，探获金储量15.63吨,取得了显著的经济和社会效益。


	二等

	30
	2011HJ030
	河南省灵宝市小秦岭地区鸿鑫金矿区成矿规律及深部成矿预测
	中钢集团天津地质研究院有限公司、灵宝鸿鑫矿业有限责任公司
	
	1、系统研究了矿区构造及其演化特征，提出了韧性-脆韧性-脆性-成矿后脆性的四个变形幕特征，指出脆韧性-脆性变形幕与金矿化关系密切。

2、建立了主矿脉的地球化学模型，并利用韧性剪切带内S-C面理与矿区应力场的关系还原矿区成矿期构造应力场的方向及大小，为成矿预测提供了依据。

3、根据研究成果提出了4个深部成矿预测区，经矿山对部分预测区进行工程验证，新增金金属量3300千克，延长了矿山服务年限。

综上所述，该项目采用地质研究与现代化探方法相结合，取得较好的找矿效果。
	二等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	31
	2011HJ031
	新城金矿竖提升系统4000t/d扩能改造技术研究与应用
	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿、中冶京城（秦皇岛）工程技术有限公司
	毕洪涛 张洪训 郝丁谋 邱志军 孙庆祝 杨晓东 魏玉海 王祥辰 张杰琨 张  杰 王占兴 丁岳祥 王  芳 季永康
	（1）在确保安全和规范要求的前提下，通过集成创新，对原有提升系统的参数进行了优化，在提升速度不变、井筒装备及提升设备受力不变的情况下，提升能力增加了21.2%。

（2）提升系统调整后，电动机的过载系数由原来1.37提升为1.41，满足了改造后的需要，安全性能得到提高。

（3）实际运行表明，设备运行正常，达到了设计增加提升能力700吨/日的要求，有效地解决了新城金矿发展瓶颈难题，节省了投资费用，降低了能耗和运行成本。

该成果研究思路新颖，技术路线正确，研究成果经矿山应用，取得了明显的效果。  


	二等

	32
	2011HJ032
	山东黄金归来庄矿业有限公司边帮矿及边坡下盲矿体安全高效开采技术
	山东黄金归来庄矿业有限公司、东北大学、山东科技大学
	王立君 尹国光 李元辉 韩洪江 徐  帅 施兴平 田  军 臧云同 杨成祥 卢  栋 陈庆凯 肖坤荣 张希巍 高传波 靳社英 
	（1）基于露天边坡稳定性分析，提出了边帮矿和边坡下盲矿体安全高效开采技术，实现了露天转地下产能的平稳过渡。

（2）采用了基于震动监测分析的控制爆破技术，优化了爆破参数，实现了边帮矿安全回采。

（3）依据岩石力学计算与分析，优化了工程布局，节省了工程费用。

综上所述，该项目研究技术路线正确，研究方法新颖，经济效益和社会效益显著。
	二等

	33
	2011HJ033
	滨海金矿床岩体质量分级与开采参数优化研究
	山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿、中南大学
	修国林 刘志祥 杨竹周 李地元 王剑波 李启月 何顺斌 刘爱华 袁  勇 华海洋 王善飞 张开诚 包东程 付其锐 赵  洋 
	(1) 建立了适合滨海矿床的M-IRMR工程岩体质量与稳定性评价体系，并根据三山岛金矿工程地质调查成果，对三山岛金矿滨海矿床进行了工程岩体质量分级。

(2) 将SURPAC软件应用于M-IRMR评价体系下的岩体质量分级，实现了岩体质量分级结果的三维可视化，并规划了三山岛金矿各区域的开采方法。

(3) 基于M-IRMR岩体质量评价体系，采用数值模拟分析方法，优化了三山岛金矿滨海矿床不同岩体质量条件下的采场结构参数与支护技术参数。

综上所述，该项目研究技术路线正确，M-IRMR评价方法具有一定的创新性。
	二等

	34
	2011HJ034
	滨海金矿井塔建设与井筒装备、溜破系统平行作业的研究与应用
	山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿
	修国林 杨竹周 华海洋  王剑波 伊继申 周  帆  郑洪生 倪志忠 杨  峻  杜  飞 李文广 陈安林    贾  涛 石明超
	（1）突破了传统建井施工顺序，实现了井塔建设与井筒装备平行作业，缩短了主混合井建设工期，减少了临时设施，降低了建设成本。
（2）利用前期形成的溜破系统局部贯通工程，形成了多套临时提升系统，解决了主混合井安装和溜破系统同时施工的技术难题。

现场应用表明，该研究成果经济效益和社会效益显著。


	二等

	35
	2011HJ035
	爆破震动测试及地压监测技术研究
	长沙矿山研究院、国家金属采矿工程技术研究中心、崇礼紫金矿业有限责任公司
	李向东 任林子 周益龙 王培武 李  强 宋贵常 盛  佳 邹南荣 万  兵 王爱民 李永辉 米继武 霍满城 王志康 李万斌 
	（1）通过爆破震动规律研究，确定了不会对地表建筑造成破坏的单段最大用药量。

（2）通过顶板位移监测，总结出东坪金矿顶板沉降规律，为保障安全生产提供了条件。

（3）通过声发射研究，得出了采场顶板稳定性发展的四个阶段，确定了冒顶的临界状态。

    该研究成果利用爆破震动测试、顶板位移监测及声发射监测综合技术，为安全高效开采提供了技术手段，取得了显著的社会效益。
	二等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	36
	2011HJ036
	缓倾斜多层复合矿体两步中深孔联合采矿综合技术研究
	山东黄金集团有限公司、山东黄金集团昌邑矿业有限公司、

长沙矿山研究院、长沙巨人矿业技术有限公司


	侯成桥 宋增春 周罗中 赵  杰 刘汉福 孟祥凯 马立阔 张万超 冯天欣  欧任泽 杨立刚 张华东 于志晓 曲立平 刘  涛  
	1、该项目在节理统计、岩石力学等研究的基础上，以“模糊数学优选采矿方法、脉内采准、两步回采、上向扇形中深孔挤压崩矿、铲运机集中出矿、嗣后全尾砂非胶结充填采空区”等综合配套技术，实现了综合集成创新，解决了莲花山矿床不稳固缓倾斜多层复合矿体开采作业安全性差、出矿能力小、贫化损失大、采矿效率低等技术难题，是复杂难采矿体开采技术的突破。
2、所选用采矿方法，适合莲花山矿床多层复合矿体的特点，技术路线正确，经济技术指标先进，取得了显著的经济效益和社会效益。

综上所述，该项目研究针对莲花山矿床多层复合矿体的特点，配套多项先进工艺技术，实现了综合集成创新，在类似条件矿山具有推广应用前景。


	二等

	37
	2011HJ037
	深井开采通风与降温技术研究
	中国黄金集团公司技术中心、长春黄金研究院、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司、山东理工大学
	邱玉林 郭树林 赵小稚 贾元新 杜  非 严  鹏 于重远 柏广善 李俊波 邀广彬 单  伟 冯福康 刘文波 连海瑛 唐学义
	1、研究了深井开采热环境及其变化规律，为矿井深部开采通风系统优化提供了依据。

2、采用计算机仿真技术，对深部开采复杂通风系统进行了热模拟分析，优化了矿井通风系统方案。

3、将可控循环通风与空气净化技术相结合，为深部采矿生产中局部或边缘通风困难的区域提供了一条合理有效的通风降温途径。

    现场应用表明，系统运行稳定，改善了井下作业环境，经济和社会效益显著，具有良好的推广应用前景。
	二等

	38
	2011HJ038
	河南金源黄金矿业有限责任公司副井双提升系统及垂直布置井架的优化设计及应用
	长春黄金设计院、河南金源黄金矿业有限责任公司
	赵晓峰 宋学杰 项玉娟 赵英豪 杨  平 华铁军 唐抒梅 陈武昌 王  燕 李福艳 张  璐 朱秀娟 张  帅 卜繁刚 吕  英

	（1）副井采用双提升系统首次在国内黄金矿山应用，填补了国内大型黄金矿山采矿竖井提升系统技术的一项空白，标志着黄金行业竖井提升技术达到国内领先水平。

（2）副井两套提升系统垂直布置，管理和操作方便，井下安全性大大提高，系统更加灵活，适应性强。该配置减少生产过程中副井的压力，减轻了井筒装备的维修强度。矿山生产能力加大，越来越能体现出两套提升系统的的优越性。

（3）为适应垂直布置工艺，井架采用箱型焊接结构，克服了垂直受力的复杂性，填补了国内空白。

（4）副井双提升系统节能效果好。该系统采用副提升（电机功率小）替代了常规配置中需要提升系统提升和下放的小负荷作业（电机功率大），主提升的工作强度降低，配置电动机功率也降低。

    （5）先进的自动化仪表控制系统使提提升系统的控制更加科学化和现代化。
	二等

	39
	2011HJ039
	三山岛金矿采选废水的高效浅层气浮处理技术研究与应用
	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿
	杨竹周 俢国林 王剑波 徐伟章 滕建军 郎尧君 杨守斌 郭忠田 周全智   李  威 蒋登科 张益岭  李国栋


	在原有采选排水加速澄清处理工艺不能满足排放要求的情况下，研究开发了加速澄清池+高效浅层气浮采选排水处理技术，并对其药剂制度和工艺参数进行了优化，使出水达到了《国家水污染物综合排放标准》和《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》。项目的实施保护了当地环境，环境效益明显。


	二等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	40
	2011HJ040
	旋流微泡浮选柱从含金微细粒矿泥中回收金的研究与应用
	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿、山东煤机装备集团有限公司


	许太精 张洪训 沈玉泉 何建田 张大勐 欧泽深 张秋霞 刘  潇 魏赫彤 梁魏峰 孔祥祯 魏丕杰
	1、项目创新性的采用旋流微泡浮选柱从含金微细粒矿泥中回收金的技术，有效回收了矿泥中的贵金属。 

2、首次在黄金矿山开发研制新型的旋流微泡浮选柱设备，具有矿化效果好、富集比高、适于回收矿泥中的微细粒金等特点。

3、该成果经济和社会效益显著，具有推广应用价值。


	二等

	41
	2011HJ041
	低浓度含砷废水深度治理工程化应用技术研究
	中国黄金集团公司技术中心、

长春黄金研究院、辽宁天利金业有限责任公司
	申  波 秦晓鹏 张海波 李延吉 降向正 王智奎 刘晓红 马丽军 迟崇哲 高广飞 范亚锋 郭葆元 张灵芝 丛  琳 徐建龙
	1. 首次采用芬顿法对黄金企业低浓度含砷废水进行了处理，出水达到了《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水的要求，且沉淀物不属于危险废物。芬顿试剂具有氧化、沉淀和混凝的三重作用。

2．该技术对低浓度含砷废水处理的效果稳定，高效快速，无二次污染，投资少，运行成本低。

综上所述，该项目研究路线正确，社会效益显著，具有创新性，具有推广应用前景。
	二等

	42
	2011HJ042
	大型高温全绝缘贵金属电解装置研制与应用
	长春黄金研究院、苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司、山东黄金归来庄矿业有限公司
	张  微 段希刚 尹国光 张化武 郭兆松 杨聪仁 李雪峰 孙常贵 吴  铃 乔  瞻 楚金澄 高飞翔 崔崇龙 丁  成 费运良
	1、该项目首次开发了整体全绝缘电解槽技术，采用加温加压解析和同温电解，提高了解析和电解效率，有利于减少系统积金和漂金，便于企业生产组织管理。

2、该电解槽有利于应用多极并联技术，实现贵金属电解装置大型化，有利于降低设备投资。 

现场应用表明，该设备运行稳定，一次回收率高，电解过程实现了规范化管理，经济效益显著。


	二等

	43
	2011HJ043
	大型高效双叶轮浸出槽（φ12m×13m）的研究及应用
	长春黄金设计院、河南中原黄金机械厂、苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司
	郎运平 纪  强 邹春林 田建东 段希刚 张化武 孙  岩 刘献超 王彦慧 李卫东 杨聪仁 吴红伟 张文成 杨子健 张  波 
	1、该项目研发的Φ12m×13m双叶轮浸出槽为国内黄金行业目前规格最大的浸出设备，该设备在苏尼特金矿的成功应用，填补了国内黄金氰化浸出大型设备设计、制造及应用技术空白。

2、该设备的涡流旋浆式搅拌器采用四浆叶可拆卸衬耐磨耐碱橡胶叶轮，流线型弧面近似等螺距曲面，搅拌、布气效果好，矿浆分布均匀。

3、研发的φ12m×13m浸出搅拌槽能耗低、效率高、占地面积小、投资少、运行成本低，是一种高效、节能大型氰化浸出搅拌设备。

综上所述，该项目经济效益显著，应用前景广阔。
	二等

	44
	2011HJ044
	复杂多金属银金矿及尾矿资源综合利用技术研究与

应用
	紫金矿业集团股份有限公司、山西紫金矿业有限公司
	陈景河 鲁  军 廖新华巫銮东 吴开荣 廖占丕 甘永刚 焦国华 林辉能 廖德华 穆国红 孙忠梅 岳丽琴 王军荣 郝燕芳
	1、针对复杂多金属银金矿石，成功开发了重选—金铜铅混合浮选（混合精矿氰化—铅铜锌分离浮选）—锌浮选综合回收工艺，回收金、银、铜、铅、锌及硫等有价元素，实现了矿产资源的综合利用。

2、针对尾矿成功开发了优先选金—浮锌工艺，回收金、锌，实现了尾矿资源的二次利用。

    该项目实现了共伴生元素的综合回收和尾矿资源的二次利用，经济效益和社会效益较好，对国内外同类复杂多金属银金矿及尾矿资源综合利用具有推广示范作用。
	二等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	45
	2011HJ045
	金翅岭金矿100吨/日生物氧化提金厂生产工艺技术改造


	烟台金邦冶金工程咨询有限公司
	王  飞 刘志勇 蒋  琳 刘汉明 杨  鑫 高  鹏 李  琰 张  健 贾鸿煜 王华溢 朱菲菲 张海滨 邱中胜
	1、设计的浓密机传动系统装在全封闭的传动箱内，传动箱内的润滑油可将传动齿轮、回转支承浸没，该润滑系统可靠，延长传动齿轮和回转支承的使用寿命。

2、浓密机受料筒体采用下部深层入料并沿水平方向辐射扩散的入料方式，减少矿浆沉降距离，降低矿浆沉降时间，提高了浓密机整体工作效率。

3、对氧化槽的冷却循环系统进行了研究，矿山生产效益得到提高。


	二等

	46
	2011HJ046
	白钨矿分解新技术的优化与应用
	湖南辰州矿业股份有限公司
	杨运光 陈建权 吴权芬  李希山 李光梅 石泽华 马金辉 曲立望 廉亚军  周多祥 陈芳斌 薛丁华  易  勇 张先军 杨大智
	1、项目针对白钨精矿原料来源广，成分复杂的特点，采用低磷低碱短流程白钨矿精矿处理工艺，实现了白钨矿高效分解，平均渣含钨≤1.5%，提高了金属回收率，原料适应性广。

2、项目技术指标先进，辅助材料单耗低，经济和社会效益明显。
	二等

	47
	2011HJ047
	多种粒级氧化锑制备新工艺的研究与应用
	湖南辰州矿业股份有限公司
	管  挥 彭德淼 李  毅

陈建权 李希山 郭  鼎  曲立望 谈哲斌 李春香
	1、该项目利用直流电弧等离子体发生器所产生的高温将湿法生产的高纯粗颗粒氧化锑汽化，生产粒度小于100纳米的氧化锑。

2、该项目对原锑白生产工艺进行了改造，增设上延器、结晶器等部件，能在同一系统上生产多粒度等级氧化锑产品。

3、项目工艺合理，装备结构简单，投资省，经济和社会效益较好。


	二等

	48
	2011HJ048
	湖南黄金洞选金尾矿金钨综合利用研究与应用
	湖南黄金洞矿业有限责任公司
	彭  竣 冯祥平 肖旭峰 吴德华 王平海 刘方求 袁宴德 胡飞跃 徐卫明 谢  遂 陈  俊 毛  婷 王  莎 陈典助 胡  晖 

	1、在黄金洞金矿现有选矿工艺流程的基础上，增设重浮联合工艺，使金回收率提高了2.78%，白钨回收率达到了45%。

2、尾矿浆加入pH调整剂，实现了选矿废水循环利用。

该成果具有先进性，经济效益和社会效益显著，具有示范推广作用。
	二等

	49
	2011HJ049
	微细粒金矿物浮选工艺的研究与应用
	山东金创股份有限公司
	杨仁鸽 张永东 季业湖  武仁杰 张修江 初希虎  李忠载 潘胜秀 冯之彪
	本项目主要是解决微细粒金矿物的浮选工艺问题，通过对浮选药剂的研究，应用不同药剂之间的协同效应，找到适宜项目矿石浮选工艺的最佳工艺参数，降低尾矿品位，提高经济效益。

本项目主要应用对象为黄金矿山的浮选作业。

本项目主要是采用混合捕收剂（组分：丁基黄药+异戊基黄药）进行微细粒金矿物浮选工艺的研究与应用。

药剂组合后，它应具有两方面的突破：

1、提高分选指标。捕收剂组合使用后，不仅可以提高回收率，同时还能提高精矿品位，提高经济效益。

2、降低药剂消耗量和药剂费用。两种或两种以上捕收剂组合， 由于产生了协同效应， 使其总用量比其单独使用时的耗量下降，使药剂费用降低。
	二等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	50
	2011HJ050
	氰化尾渣资源化技术与工业应用
	山东黄金集团有限公司、青岛黄金铅锌开发有限公司
	魏绍国 孙书平 刘亿群 于振福 吴向阳 韩路波
	1、该项目在试验研究的基础上，采用了调整和控制浮选电位及矿浆PH值的方法，优化了铅锌的浮选条件、采用组合捕收剂发挥了协同效应，强化了超细粒矿物的回收，有效的从氰化尾渣中综合回收有价金属，实现了固体废物资源化利用。

2、将选矿尾水适度处理，并从中回收有价金属如金、银、铜后直接回用，实现了尾水的全部利用。

3、产出的浮选尾矿外销制酸厂进行综合利用，实现了选矿过程的无尾化处理。

4、综上所述，该项目选题正确，技术路线合理，具有工艺流程短、生产成本低、投资少、见效快等特点。经济效益、社会效益显著。
	二等

	51
	2011HJ051
	紫金山金铜矿复杂采空区稳定性监测及控制技术研究
	紫金矿业集团股份有限公司
	邹来昌 胡月生 邹 凯
	（1）为保证大规模露天开采的安全，建立了点、线、面一体化地下采空区稳定性综合监测预报系统。

（2）研制了磁吸式水准测点桩，具有水平与垂直位移观测方便、快捷等特点。

（3）在长期监测预报的基础上，编制了地下复杂采空区稳定性控制技术措施。

现场应用表明，该研究成果技术先进，经济和社会效益显著，具有良好的推广应用前景。
	二等

	52
	2011HJ052
	采场大面积暴露顶板维护与安全预警综合技术研究
	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司、长沙矿山研究院、长沙巨人矿业技术有限公司


	白复锌 王善功 纪进科 周罗中 姜顺鹏 姜峰军 何远富 唐显令 刘  静 张  雷 姜  峰 宋广成 于向波 张  彬 张玉刚
	（1）采用应力、位移、岩体声发射技术对采场顶板实施动态连续监测，设置红、橙、绿三级预警，显示顶板安全状态。

（2）根据顶板冒顶坍塌主要是拉应力破坏，将梁形顶板改为拱形顶板，有利于顶板稳定。

（3）在顶板界面上采用光面爆破工艺，光面爆破孔滞后落矿孔同次起爆，落矿后顶板光滑、平整，减少了对顶板稳定性的影响。

现场应用表明，该研究成果技术先进，经济和社会效益显著，具有良好的推广应用前景。


	二等


1．该课题通过对主要产金国黄金勘查、开采、流通政策等方面深入研究，并与我国进行了详细对比分析，充分肯定了我国黄金市场化改革所取得的成果，并指出了制约黄金行业进一步发展的一些问题。


3．该研究课题深入全面、数字翔实，研究思路明确、内容全面。

该课题的完成，将对我国黄金政策的制定，具有十分重要的参考作用。

	
	二等


    l、课题研究思路明确、内容全面。在大量调研的基础上，

收集整理了黄金在工业领域中应用的相关资料，对目前黄金的工


3、课题对招金集团下一步研究黄金在工业领域中的应用提

	出了一些建议。
	二等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	55
	2011HJ055
	中国黄金集团公司企业技术中心创新能力建设
	中国黄金集团公司技术中心、
长春黄金研究院
	韦华南 高金昌 周博敏  巩春龙 王晓彤 孙  晶  刘庆文 刘文波 张谷平  董  倩 孙云东
	本项目建成后，为解决制约生物氧化技术推广应用的技术瓶颈提供研发平台，使技术中心在难处理金矿资源生物氧化领域的研究试验水平整体得到提升，为扩大资源开发利用的范围及对难处理金矿的开发与利用提供技术支持，并提供符合矿物特点的工艺，做到资源的科学、合理、高效开发与利用。

项目的建设不仅为技术中心自身的科技创新活动提供硬件支持，而且为行业的其它企业提供技术支持；不仅用于生物氧化技术领域的科技活动，而且可以用于黄金矿山废水治理领域；不仅可以进行小型（或探索性）试验的研究工作，还可以进行扩大（或扩大连续）试验的验证工作，为工业化应用做好充足准备。


	二等

	56
	2011HJ058
	黄金选冶含金（炭）废渣综合回收新技术研究及应用
	福建金山黄金冶炼有限公司、紫金矿业集团股份有限公司
	林泓富 廖元杭 衷水平 吴在玖 甘永刚 李胜春 林鸿汉 简椿林 申开榜 

黎志栋 石仑雷 张新振 


	1、项目针对黄金选冶过程产生的碎炭末，废水处理沉渣、塘泥等含金（炭）固体渣料，研究开发了焙烧—酸浸除杂—氰化工艺，实现了高效综合回收。

2、该项目利用原有金精矿焙烧热量和烟气制酸系统，无需新增能耗、设备与厂房投入，可实现同步脱氯，酸浸液几乎不含金、银，简化了酸浸液回收金、银工序。

综上所述，该项目研究路线正确，经济效益和环境效益显著。   


	二等

	57
	2011HJ056
	天井钻机在金属矿山硬岩中快速掘进的试验与研究
	山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿
	修国林 杨竹周 王剑波   华海洋 杜  飞 贾  涛    伊继申 李文光 石明超
	(1) 通过优化天井钻机施工工艺，实现了硬岩条件下高天（溜）井掘进，提高了台班效率和成井速度。

(2) 采用水泵单向阀、钻头装堵头、联合注浆等方法，解决了钻进过程中小断面注浆难的问题。

现场应用表明，该研究成果经济效益和社会效益显著，具有一定推广应用价值。

	三等

	58
	2011HJ057
	复杂空区下回采及空区处理技术研究
	长沙矿山研究院、国家金属采矿工程技术研究中心、崇礼紫金矿业有限责任公司
	李向东 任林子 周益龙 王培武 盛  佳 宋贵常 李  强 邹南荣 潘  冬 米继武 万  兵 王爱民 
	（1）采用隔一采一空场回采嗣后放顶处理空区综合配套技术，实现了安全复杂空区下高效回采及采空区有效处理。

（2）采用空区三维建模和数值模拟分析等方法，提出了合理的回采顺序和整

体开采方案，形成了空区处理和回采相结合的配套技术，在最大限度回收资源的同时，消除了空区安全隐患。

（3）通过对采空区冒落空气冲击波及空区顶板岩体最大冒落高度分析，建立了适用该空区顶板冒落的“绕流”模型，提出了利用空区冒落规律避免冒落危害的集成技术。

该研究成果在回采工艺、空区处理和地压管理等方面进行了集成创新，解决了复杂空区下回采及空区处理技术难题，取得了显著的经济效益和社会效益。


	三等

	序号
	获奖证

书编号
	项目名称
	成果完成单位
	主要完成人
	主 要 成 果 内 容
	授奖

等级

	59
	2011HJ059
	新型组合药剂在难处理金矿碱性预处理工艺中的研究及应用
	紫金矿业集团股份有限公司、厦门紫金矿冶技术有限公司、贵州紫金矿业股份有限公司
	陈景河 黄怀国 谢洪珍 罗映南 邹来昌 徐碧良 陈庆根 熊  明 季常青 张  波 马  龙 叶志勇 
	1、通过药剂筛选，采用新型组合药剂取代难处理金矿碱性原预处理工艺中的片碱，降低了生产成本。

2、新型组合药剂有效降低了浸出液中的砷酸根离子和硫酸根离子浓度，降低了回水的盐度及黏度，实现回水回用。

研究成果对原工艺降低成本，提高企业经济效益具有重要意义。
	三等

	60
	2011HJ060
	尾矿压滤干堆技术在甘肃岷县天昊黄金有限责任公司的应用
	山东省烟台市对岷县天昊黄金矿业有限责任公司
	刘汉明 杨  鑫 王  飞 蒋  琳 邱中胜 李  琰 王华溢 李  焕 李  东 朱菲菲 江举举
	1、针对断层泥及碳酸盐含量高的尾矿浆采用隔膜厢式压滤机进行压滤，处理量大，压滤出的尾矿含水量小，实现了尾矿干式堆存。

2、采用尾矿干堆工艺可有效的提高尾矿库的利用率，延长了尾矿库的服务年限，减少了尾矿库的占地面积，提高了尾矿的回水率。

3、采用尾矿干堆工艺，改善了尾矿库的运行条件，提高了尾矿库运行的安全系数，社会经济效益显著。
	三等

	61
	2011HJ061
	黄金矿山综合管网管理信息系统技术及应用研究
	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿、北京伊勒派斯科技有限公司
	毕洪涛 张洪训 李大东 牟占武 张鹏涛 栾忠礼 王海波 王海卫 张丰泽 王金纯 王秉涛 战晓东 
	(1) 将ArcGIS Server应用于矿山企业的管线管理，实现了矿山管网各种属性的信息化与可视化，提供了三维浏览功能。

(2) 搭建了适合于多源异质数据集成与共享、且独立于应用软件与数据模型的数据组织结构，可与CAD软件无缝连接，为矿山工程设计提供了高效准确的基础资料。

(3) 建立了企业地下管线数据管理中心，搭建公共数据交换服务平台，在企业地下管线管理单位、各专业管线权属单位以及其他地下管线资料使用单位之间实现数据共享。系统在新城金矿应用后，避免或减少了施工对管网的破坏，实现了管网事故地点的快速定位。
	三等


课题承担单位基于对黄金行业基本情况的多年积淀，论述了黄金在世界经济发展进程中的地位和作用，分析了我国黄金行业在世界上的地位，总结了黄金工业布局和生产环节的特点，对地质资源、生产工艺、企业改革等方面进行了剖析。分析了我国黄金工业在地质勘查、资源配置、矿业秩序、引进外资等方面存在的问题，建议国家应加大黄金储备，并对产业结构调整、保障资源安全、科研、环保、国外资源开发等方面提出了一系列积极的建议。课题研究思路明确、资料翔实、内容全面，相关政策建议具

有可操作性。该课题的完成，将对我国黄金行业的健康、快速发展，

	具有十分重要的作用。
	三等

	63
	2011HJ063
	我国黄金工业可持续发展研究
	北京黄金经济研究中心、中国黄金报社
	曾婷婷 刘山恩 陈小竹胡宪铭 毕洪涛 王宏伟李四德 王  慧 寇生田杨明月 李  亮 王衍平
	本研究分析了我国产业现状和存在的问题，提出了通过制定和完善黄金产业政策、提高黄金储备等政策措施建议，以保证我国黄金产业可持续发展。通过收集大量资源和分析研究，提出了加强地质勘探，加快黄金产业结构调整，提高集中度，加大自主开发和科技创新力度，推广“绿色矿山”建设，继续对黄金产品实行免征增值税，以及建立黄金行业准入制度等建议。该研究有利于加强黄金行业管理、制定我国黄金产业可持续发展的相关政策。课题研究思路明确、资料翔实、论据充分，并广泛征求了重点企业和专家的意见，达到了目标。
	三等


PAGE  
1

